Circonscription de bassin Adour-Garonne

Etat de la situation au 1er octobre 2022

Présentation des observations ONDE

Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Circonscription de bassin Adour-Garonne

Etat de la situation au 1er octobre 2022

Rédaction : Lionel SAINT-OLYMPE

Direction Régionale Occitanie- Service Connaissance

97 rue Saint-Roch

31400 Toulouse

Tél : 05.62.73.76.83 - 06.77.07.69.94

Courriel : lionel.saint-olympe@ofb.gouv.fr

Avec la collaboration des Services Départementaux de l’OFB

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

I. INTRODUCTION	3

I.1 BSH Bassin des DREAL	3

I.2 Contribution OFB	3

II. ETAT DE L’ECOULEMENT DANS LES COURS D’EAU	4

II.1 ONDE en quelques lignes	4

II.1.1 Le suivi usuel	4

II.1.2 Le suivi complémentaire	4

II.2 Valorisation des données de ONDE	5

II.3 Situation au 1er octobre 2022	6

II.3.1 Informations générales relatives au déroulement de la dernière campagne d’acquisition de données	6

II.3.2 Commentaire introductif de l’état de la situation	6

II.3.3 Carte des écoulements de la dernière campagne – situation au 1er octobre  dans le bassin Adour-Garonne	7

II.3.4 Représentation cartographique de l’indice ONDE (suivi usuel) au 1er octobre	9

II.4 Evolution de la situation par rapport aux campagnes précédentes	10

II.5 Comparaison interannuelle	12

III. Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques	13

III.1 Evénements hydro-climatiques remarquables	13

III.2 Conséquences sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques	15

IV. SYNTHESE	15

# INTRODUCTION

## BSH Bassin des DREAL

Le Bulletin de Situation Hydrologique (BSH) de Bassin des DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du Logement) décrit l'état des ressources en eau d’un bassin à une date donnée. Il est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent la situation quantitative des ressources en eau du bassin selon des grands thèmes (pluies efficaces, débits des cours d’eau, niveau des nappes souterraines, état de remplissage des barrages-réservoirs, milieux aquatiques). Il peut également fournir une information synthétique sur les arrêtés préfectoraux pris pour limiter les usages de l’eau durant la période d’étiage.

L’élaboration de ces bulletins de Bassin par la DREAL coordonnatrice de Bassin est le résultat d’une collaboration de différents producteurs et gestionnaires des données, à savoir :

- Météo-France qui élaborent les bulletins pluviométriques,

- les DREAL du bassin concerné qui produisent les données sur les débits des cours d'eau et l'état de remplissage des barrages (en collaboration avec d’autres acteurs, ex. EDF, les grands lacs de Seine, etc.). Chaque région du bassin élabore un bulletin régional, leur fréquence de parution est généralement mensuelle,

- les Services Géologiques Régionaux (SGR) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) qui communiquent les informations sur les niveaux des nappes,

- l’OFB qui rend compte des observations du réseau ONDE et de certains faits marquants concernant l’état des milieux aquatiques (cf. § suivant).

Les BSH de Bassin des DREAL sont directement accessibles sur le site http://www.eaufrance.fr Leur fréquence de parution est bimensuelle.

## Contribution OFB

L'objectif de la contribution OFB au BSH de Bassin des DREAL est de mettre à disposition, auprès des principaux acteurs de l’eau du bassin,

- d’une part, les observations collectées dans le cadre de l’observatoire national des étiages (ONDE) qui vise à apporter de l’information sur l’évolution quantitative des ressources en eau sur des secteurs où il n’existe actuellement pas de réseaux de suivi,

- d’autre part, les conséquences des conditions hydro-climatiques remarquables sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques.

Cinq contributions OFB sont produites au cours de l’année, réparties de la manière suivante :

- un BSH présentant la situation au 1er juin et intégrant la campagne ONDE de mai

- un BSH présentant la situation au 1er juillet et intégrant la campagne ONDE de juin

- un BSH présentant la situation au 1er août et intégrant la campagne ONDE de juillet

- un BSH présentant la situation au 1er septembre et intégrant la campagne ONDE d’août

- un BSH présentant la situation au 1er octobre et intégrant la campagne ONDE de septembre

Une partie libre reposant sur l’expertise des agents OFB est également proposée, si certains faits marquants concernant les observations sur les milieux aquatiques directement en lien avec les conditions hydroclimatiques ont été identifiés.

Le mode de recueil des données présentées est exclusivement l’observation visuelle, aucune mesure n’est mise en œuvre sur le terrain.

# ETAT DE L’ECOULEMENT DANS LES COURS D’EAU

## ONDE en quelques lignes

L’observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux et d’être un outil d’aide à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin pour apporter de l’information sur les situations hydrographiques non couvertes par d’autres dispositifs existants et/ou pour compléter les informations disponibles auprès des gestionnaires de l'eau (ex. banque HYDRO).

Sur le terrain, le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon 3 modalités de perturbations d'écoulement :

- ‘écoulement visible’ : correspond à une station présentant un écoulement continu - écoulement permanent et visible à l'œil nu,

- ‘écoulement non visible’ : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul.

- ‘assec’ : correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station.

Il est toutefois possible de travailler en 4 modalités au niveau départemental (distinction avec la modalité ‘écoulement visible faible’) mais l'exploitation des données pour les périmètres régional, bassin et national ne se fera que sur les 3 modalités décrites précédemment.

De plus, une modalité spécifique ‘observation impossible’ permet d’indiquer que l’observateur n’a pas pu réaliser d’observation propre à l'écoulement du cours d'eau lors de son déplacement sur la station, en raison de conditions exceptionnelles (accessibilité de la station, modification des conditions environnementales propres à la station, etc.).

Le réseau ONDE s’organise selon deux types de suivis : un suivi usuel et un suivi complémentaire. La différence entre ces deux suivis réside dans les périodes et fréquences de mise en œuvre des observations sur le terrain.

### Le suivi usuel

Le suivi usuel vise à répondre à l’objectif de constitution d’un réseau de connaissance. Les observations usuelles doivent être stables dans le temps de manière à constituer un jeu de données historiques permettant l’estimation de l’intensité des étiages estivaux par comparaison des informations obtenues avec celles des années antérieures. Pour cela, l’ensemble des stations est suivi régulièrement à des périodes et fréquences fixes définies au niveau national. Le suivi usuel est réalisé mensuellement de façon systématique sur tous les départements métropolitains sur la période de mai à septembre, au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. Il concerne l'ensemble des stations ONDE du département, c'est à dire un minimum de 30 stations par département.

### Le suivi complémentaire

En dehors des périodes de suivi usuel (cf. paragraphe ci-dessus), l’activation anticipée et l’arrêt de ONDE, ainsi que l'augmentation de la fréquence d'observation, peuvent être ordonnés par les préfets de département (MISE) ou sur décision spontanée des services départementaux de l’OFB. Il s’agit du suivi complémentaire dont l'objectif est d'apporter des informations pour la gestion de situations jugées sensibles. Son activation peut également être déclenchée à l'échelle du bassin à l’initiative des préfets coordonnateurs si la situation le nécessite ou par le ministère du développement durable si un état de crise le justifie à l'échelle nationale.

Même s'il est préconisé d'effectuer les observations sur la totalité des stations du réseau départemental, le suivi complémentaire peut également se mettre en place sur un sous-échantillonnage de stations ONDE (ex. sur un bassin versant particulièrement impacté par les prélèvements). La fréquence de prospection est laissée à l'appréciation des acteurs locaux, le maximal peut être hebdomadaire au pire de la crise.

Les orientations techniques du guide sécheresse (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20secheresse_VF.pdf) permettent notamment de renforcer la prise en compte des données ONDE et d’améliorer l’articulation entre les mesures de restriction des usages de l’eau, la bonne mise en œuvre des contrôles sur le terrain et les suites données en cas de non-respect.

Pour plus d’information :

Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462

## Valorisation des données de ONDE

Un indice départemental ONDE est estimé selon le calcul suivant :

Il est calculé uniquement si, pour une campagne donnée, une modalité d’écoulement a pu être définie sur chacune des stations du réseau départemental. Dans le cas contraire, seule une représentation graphique de l'évolution des stations selon les modalités d'observation et une représentation cartographique sont proposées.

Ainsi une valeur de l’indice est disponible au minimum 1 fois/mois dans le cadre du suivi usuel,

D’autres valeurs peuvent être également calculées dans le cas du suivi complémentaire pour lequel les prospections de terrain sont nécessairement menées sur l’ensemble des stations du réseau.

## Situation au 1er octobre 2022

### Informations générales relatives au déroulement de la dernière campagne d’acquisition de données

Il s’agit de la 5e et dernière campagne usuelle ONDE réalisée en 2022.

Les indices des départements de la Charente-Maritine et de la Gironde ne peuvent être calculés ce mois-ci du fait de l’absence d’observations sur quelques stations ONDE (redimensionnement en cours du réseau départemental ONDE).

### Commentaire introductif de l’état de la situation

Depuis le mois de novembre 2021, les cours d’eau du bassin ont bénéficié de conditions assez inégales en termes de précipitations et de recharges. Ainsi, si la situation a été plus favorable aux cours d’eau du Sud du bassin, d’autres secteurs ont été beaucoup moins arrosés durant l’hiver et le printemps (notamment l’est du Bassin).

De plus, depuis quelques semaines, les apports pluviométriques sont déficitaires (ou au mieux proche de la normale) sur la majorité du bassin.

Durant la 2e moitié du mois de mai 2022, des températures très chaudes pour la saison ont été enregistrées. Les épisodes orageux ont été peu nombreux et surtout localisés.

Il en résulte une diminution globale et rapide des écoulements, plus ou moins marquée et préoccupante selon les départements.

Le mois de juin 2022 a été marqué par une première quinzaine très chaude (épisode caniculaire, records de chaleur battus) et très sèche, impactant fortement les milieux aquatiques.

Durant la 2e quinzaine, des épisodes orageux se sont succédés et les températures ont nettement chuté sur une grande partie du bassin, limitant (au moins temporairement) la diminution rapide de la ressource en eau. Ces conditions météorologiques ont même permis à certains petits cours d’eau de réactivité leur écoulement alors qu’ils avaient déjà subis une période d’assec.

Le mois de juillet 2022 a été marqué par de fortes températures (avec un nouvel épisode caniculaire durant la 1ere quinzaine) et très peu de précipitations. Par conséquent, la situation des petits cours d’eau s’est donc de nouveau très vite dégradée.

Durant le mois d’août, les écoulements des cours d’eau ont subi l’impact d’une nouvelle vague de chaleur et de l’absence de précipitations significatives (même si quelques orages localisés ont été enregistrés sur le bassin de la Dordogne ou encore sur les Pyrénées en fin de mois). On observe donc une poursuite de la dégradation de l’état hydrologique général des cours d’eau en tête de bassin.

Le mois de septembre a été encore globalement sec et chaud, avec toutefois quelques épisodes pluvieux localisés et une situation un peu plus fraiche dans les derniers jours du mois. Mais les conditions hydrologiques des petits cours d’eau ne se sont pas pour autant améliorées depuis un mois, à l’échelle du bassin.

### Carte des écoulements de la dernière campagne – situation au 1er octobre  dans le bassin Adour-Garonne

Les cartes ci-après présentent les informations sur l’écoulement des cours d’eau exprimant leur degré d’assèchement selon des modalisés définies (cf. § 2. A), obtenues à l’issue de campagnes de terrain.

Même si le nombre de stations ONDE présentant un écoulement visible est légèrement en baisse ce mois-ci (54% des stations ONDE observées fin septembre contre 56% à la fin du mois dernier), il faut noter que le nombre de stations présentant un écoulement visible acceptable est lui en en hausse par rapport au mois dernier (130 à fin du mois de septembre contre 97 à la fin du mois d’août). Cette relative amélioration sur une partie du réseau hydrographique est due aux apports pluvieux observés à la fin du mois de septembre.

Toutefois, tous les sous-bassins n’ont pas bénéficié de précipitations (ou alors de manière non significative). Le nombre de stations ONDE se trouvant en situation critique est donc toujours globalement très élevé (et même en légère hausse par rapport au mois dernier). Près d’une station ONDE sur deux se trouvent ainsi dans une situation d’assec ou de rupture d’écoulement, ce qui constitue un nouveau record à l’entame de la saison automnale.

### Représentation cartographique de l’indice ONDE (suivi usuel) au 1er octobre

Avec quelques épisodes pluvieux à la fin du mois de septembre et la baisse des températures, les indices départementaux ont augmenté sur une petite moitié des départements du bassin Adour-Garonne. Toutefois, la situation s’est encore dégradée dans les autres départements en un mois, et les indices départementaux restent globalement faibles (indice moyen de 6,45).

Rq : les indices départementaux de la Charente-Maritime et de la Gironde ne peuvent être calculés ce mois-ci (NA indiqué dans le tableau) du fait de l’absence d’observations sur quelques stations ONDE (en lien notamment avec le redimensionnement en cours des réseaux ONDE de ces départements).

## Evolution de la situation par rapport aux campagnes précédentes

Fin juin 2022

Fin juillet 2022

Fin août2022

Comme évoqué précédemment, les apports inégaux de pluie à l’échelle du bassin durant le mois de septembre aboutissent à une situation contrastée : constat d’une relative amélioration au niveau des écoulements visibles (diminution significative du nombre d’écoulements faibles) et au niveau des rupture d’écoulement, mais légère augmentation du nombre de situations d’assec dans le même temps.

Mai 2022 : 105 stations présentant un écoulement faible, 7 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 16 stations en assec

Juin 2022 : 157 stations présentant un écoulement faible, 22 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 38 stations en assec

Juillet 2022 : 290 stations présentant un écoulement faible, 81 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 177 stations en assec.

Août 2022 : 307 stations présentant un écoulement faible, 72 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 252 stations en assec

Septembre 2022 : 265 stations présentant un écoulement faible, 66 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 266 stations en assec

## Comparaison interannuelle

En comparant les résultats des observations des écoulements de ce mois de septembre avec ceux des dix dernières années à la même époque, il apparait que la situation hydrologique de septembre 2022 est la plus impactante pour les milieux aquatiques, et pour la ressource en eau superficielle d’une manière générale.

En effet, le nombre de stations ONDE en rupture d’écoulement est toujours au-dessus de la valeur moyenne observée depuis 2012 (année de déploiement national du réseau ONDE), et le nombre de station en situation d’assec, quant à lui, constitue une nouvelle fois un nouveau maximum de référence (cf graphiques ci-dessous).

Septembre 2012 : 76 stations ne présentant pas d’écoulement visibles et 201 stations en assec

Septembre 2013 : 34 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 56 stations en assec

Septembre 2014 : 27 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 50 stations en assec

Septembre 2015 : 28 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 56 stations en assec

Septembre 2016 : 67 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 174 stations en assec

Septembre 2017 : 45 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 144 stations en assec

Septembre 2018 : 62 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 147 stations en assec

Septembre 2019 : 43 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 232 stations en assec

Septembre 2020 : 44 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 159 stations en assec

Septembre 2021 : 18 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 74 stations en assec

Septembre 2022 : 66 stations ne présentant pas d’écoulement visible et 266 stations en assec

# Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Cette partie vise à identifier les observations marquantes sur les milieux aquatiques en lien avec les conditions hydro-climatiques. Elle n’a pas vocation à être exhaustive et est alimentée à partir d’observations liées aux autres missions des agents OFB

## Evénements hydro-climatiques remarquables

Sont uniquement listés les événements hydrologiques, en lien avec les conditions hydro-climatiques, potentiellement impactant pour les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques.

Exemple du département du Lot (Sandrine VINCELOT, SD46)

Les averses orageuses des 5 et 6 septembre ont apporté des cumuls de 30 à 100 mm d’eau dans le sud-ouest et sur un axe sud-ouest /nord, et moins de 10 à 30 mm d’eau sur le reste du département.

Les cours d’eau des secteurs les plus concernés par cet épisode orageux, ont vu leurs débits augmenter de façon significative, mais temporaire.

Dans l’ensemble, le mois de septembre se caractérise par un pluviométrie mensuelle inférieure à 50% de la normale sur les 2/3 du département du Lot.

Malgré une certaine stabilité des débits sur la majorité des stations du département, certainement dû aux précipitations du début du mois et des jours précédant la campagne, certains cours d’eau ont vu leurs débits décrocher. C’est le cas de la Melve, du ruisseau de Rignac et d’Aynac qui sont actuellement en assec. La station du Vers amont est également en rupture d’écoulement.

L’indice ONDE a chuté par rapport au mois précédent passant de 7,92 à 6,67.

Le Célé à Sauliac à la fin du mois de septembre 2022, dans le département du Lot

(Photographie : OFB SD46)

Exemple du département de la Haute-Garonne (Christophe LAIGNELET, SD31) :

Suite à la campagne usuelle ONDE du 26 septembre 2022, on peut constater une légère amélioration de l'état de certains ruisseaux du nord du département certainement suites au récent épisode pluvieux de la fin du mois. Toutefois, près de la moitié des stations ONDE sont encore en situation d’assec ou sans écoulement visible.

De gauche à droite : le Mescurt à Saiguède et la Saudrune à Sainte-Foy-de-Pérolières présentant un écoulement visible faible, et le Cédat en situation d’assec à la fin du mois de septembre 2022, dans le département de la Haute-Garonne.

(Photographies : OFB SD 31)

Exemple du département de l’Ariège (Stéphane Di Mauro, SD09) :

L’effet des quelques pluies de ces derniers jours reste assez peu visible.

Toujours 16 stations sont sans écoulement et seulement 5 avec un écoulement jugé acceptable.

L’indice ONDE est remonté à une valeur de 5,45, à peine au-dessus de la valeur record (5,29) de 2012 pour le mois de septembre.

Comme nous sommes loin des 80% de stations en écoulement, nous poursuivrons encore nos suivis sur les mois à venir, conformément au protocole.

## Conséquences sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Sont uniquement décrits les conséquences possibles du déficit hydrique ou des crues morphogènes sur les milieux aquatiques.

Impacts biologiques

Le maintien des fortes températures, l’ensoleillement et les débits faibles accentuent la prolifération de la végétation aquatique (algues et herbiers de macrophytes).

Le Céou aval en rupture d’écoulement à la fin du mois de septembre et avec des développements algaux importants, dans le département du Lot

(Photographie: OFB SD46)

# SYNTHESE

La situation hydrologique des cours d’eau de tête de bassin est toujours très tendue en ce début de saison automnale, même si une partie du réseau a profité de quelques précipitations surtout à la fin du mois de septembre (mais avec des bénéfices très restreints et sans doute temporaires).

Avec un nombre record de stations ONDE en situation critique (assec ou rupture d’écoulement), les écosystèmes aquatiques continuent d’être fragilisés et ne trouvent pas les conditions nécessaires à la bonne réalisation des divers cycles biologiques. Les populations de salmonidés notamment risquent d’être particulièrement impactées dans les prochaines semaines si la situation ne s’améliore pas rapidement, à l’approche de leur saison de reproduction.