Annexe 8

#### GIRATOIRE RELIANT LES RD 623 ET 33

#### ----------
COMMUNE DE CASTELNAUDARY

#### ----------
NOTICE TECHNIQUE EXPLICATIVE

## Description et caractéristiques principales de l’aménagement projeté

### Objectif de l’opération

Le Conseil Général de l’Aude envisage de modifier le carrefour à feux sur les RD 623 et 33 afin de sécuriser et fluidifier le trafic.

Le projet consiste à la réalisation d’un giratoire en lieu et place du carrefour actuel. Cet aménagement ne nécessite pas de création de nouvelles voies.

### Le giratoire

Les caractéristiques principales du giratoire sont les suivantes :

●	Giratoire dont le rayon extérieur est de 15 mètres et la largeur d’anneau de 7 mètres,

●	4 branches  positionnées de manière à permettre une bonne giration des véhicules

●	Entrées et sorties de toutes les branches à une voie (entrées de largeur 4 m; sorties : 4 m).

## Transparence du dossier

Pour ce qui concerne le fonctionnement hydraulique du secteur, rien n’est modifié car le busage sous le nouveau giratoire sera du même diamètre que l’existant pour ne pas modifier les écoulements actuels sauf à la marge.

De plus, l’altimétrie de l’infrastructure projetée sera calée au plus près de l’altimétrie actuelle des RD 623 et 33 (10 cm environ)  de sorte que le projet ne saurait constituer un barrage ou un obstacle supplémentaire à l’écoulement des crues.

Les fossés et têtes de buse seront nettoyés permettant un écoulement optimal des eaux pluviales du projet.

## Zones inondables et Périmètre de protection des captages AEP

Si l’on se réfère à l’atlas des zones inondables de la DREAL Languedoc-Roussillon ainsi qu’au PPRi de Castelnaudary approuvé en août 2012, le projet n’est pas situé en zone inondable. En corollaire il n’est donc concerné par aucun zonage réglementaire du PPRi.

Nonobstant la situation reconnue non inondable du projet, il faut souligner que l’altimétrie de l’infrastructure projetée sera calée au plus près de l’altimétrie actuelle de la RD 623 et de la RD 33.

Les puits d’alimentation d’eau potable de Castelnaudary ne sont pas situés dans la zone du projet et ce dernier ne se trouve donc pas dans un quelconque périmètre de protection.

## Apports pluviaux du projet

Actuellement, sur l’emprise du projet, la superficie imperméabilisée avoisine les 4200 m2, alors qu’à l’état projet, celle-ci est de l’ordre de 3500 m2 ce qui se traduira par une diminution de près de 700 m2 (soit 20 % de la superficie actuelle revêtue).

La diminution des apports pluviaux dans le réseau sera donc très significative et permettra d’améliorer le fonctionnement hydraulique du secteur.

## Conclusion - Synthèse

L’aménagement du giratoire, en lieu et place du carrefour existant, se traduira, du fait de la diminution de la surface imperméabilisée, par des rejets pluviaux inférieurs à ceux de l’infrastructure actuelle.

Aucune modification ne sera effectuée ni sur le sens des écoulements (identique actuel et futur) ni sur les diamètres des canalisations servant d’exutoire afin de pas augmenter les débits vers l’exutoire du secteur.