- Auto-évaluation : création d’un carrfour giratoire au carrefour au droit des Routes Départementales 623 et 33 à CASTELNAUDARY

Le Conseil Général de l’Aude envisage de modifier le carrefour formé par les Routes Départementales 623 et 33 à CASTELNAUDARY, afin de sécuriser et fluidifier le trafic.

Le projet consiste à la réalisation d’un giratoire en lieu et place du carrefour actuel (géré par des feux tricolores). Cet aménagement ne nécessite pas de création de nouvelles voies.

Les caractéristiques principales du giratoire sont les suivantes :

●	Giratoire dont le rayon extérieur est de 15 mètres et la largeur d’anneau de 7 mètres

●	4 branches  positionnées de manière à permettre une bonne giration des véhicules

●	Entrées et sorties de toutes les branches à une voie (entrées de largeur 4 m; sorties : 4 m).

●	Recalibrage de la chaussée du giratoire à 7 mètres.

Au regard de l’analyse réalisée par le formulaire de demande d’examen préalable, il ressort que le projet ne présente aucun enjeu environnemental et ne nécessite pas la réalisation d’une étude d’impact.

En effet, d’une part, les travaux projetés se limitent au réaménagement de la voirie existante, sans remise en cause de l’usage ou de la nature des sols. Cet aménagement n’entraînera pas de trafic supplémentaire, il se limite à répondre à un enjeu de sécurité routière.

D’autre part, le diagnostic environnemental réalisé démontre que le projet n’est pas de nature à générer des impacts environnementaux particuliers, en l’absence de zones ou sites de protection à proximité.

Le Département s’engage toutefois à apporter une attention particulière à la qualité environnementale des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux, ainsi que dans le cadre de l’aménagement paysager du giratoire.