CARTE D’INONDABILITE

------------------

ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE

# NOTE DE SYNTHESE POUR LA NUMERISATION DES DONNEES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES

### Septembre 2002

# 1

# NOMS ET CLASSES DES OBJETS GEOGRAPHIQUES

### A la lecture du "Guide de numérisation des objets géographiques" (CETE Méditerranée, version 3, février 2002), de la "Proposition d'éléments de numérisation des données hydrogéomorphologiques" (Carex Environnement, mars 2002) et de la "Proposition d'adaptation du guide de numérisation" (H2Geau, avril 2002), nous nous proposons d'élaborer une note de synthèse afin d'uniformiser ces trois documents dans le but de créer un outil performant pour la gestion des bassins versants.

Au cours de la numérisation des différents éléments et l'actualisation des bases de données correspondantes, il s'est avéré que l'organisation de la structure des tables ne facilitaient pas l'élaboration de requêtes SQL.

Pour permettre une meilleure utilisation de toutes les informations cartographiées, il a été décidé de créer des tables séparées selon les éléments.

Ces éléments sont regroupés selon trois grands thèmes :

- Les unités de la plaine alluviale fonctionnelle et de l'encaissant :

- le lit mineur, le lit moyen, le lit majeur délimité par l'encaissant. Les unités peuvent être délimitées par des talus plus ou moins marqués,

- les terrains de l'encaissant situés à proximité de la zone inondable : versants, terrasses et colluvions.

  - Les éléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale : bras de décharge annexes, axes d'écoulement en crue ou d'affluent secondaire, dépression de lit majeur, bourrelet de berge, cône de déjection, rochers affleurant dans le lit du cours d'eau, points de débordement et embâcles …

  - Les éléments de l'occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale fonctionnelle : digues, remblais, lits rectifiés, protection de berge, fronts d'urbanisation, carrières, ouvrages d'art, seuils et barrages, campings, stations d'épuration …

En outre, pour chaque thème, les tables sont différentes pour les objets surfaciques, les objets linéaires et les objets ponctuels. Cette multiplication des tables va faciliter la gestion ultérieure d'équipements, comme par exemple la gestion et l'entretien des digues. Les tableaux détaillant la structure des tables constituant la base de données de l'Atlas sont donnés dans les 3 chapitres suivants.

L'ensemble des tables qui constituent la base de données est ainsi résumé dans le tableau suivant :

| TYPE D'OBJET | NOM | CLASSE |
| --- | --- | --- |
| Objets surfaciques | Bassins de risques Bassin versant Unités géomorphologiques Zone d'inondation potentielle Encaissant Modification anthropique de l'hydrodynamisme Modification naturelle de l'hydrodynamisme Structures secondaires | S_RISQ S_VERSANT S_INON S_INOP S_ENCAIS S_MODIF S_MODIF S_GEOMORPH |
| Objets linéaires | Entité hydrographique (Cours d'eau) Unités géomorphologiques Limite morphologique Talus au 1/10 000 Talus au 1/25 000 Limite d'encaissant Modification de l'hydrodynamisme Structure secondaire Limites d'extension des crues historiques | L_TRONCON L_INON L_MORPH L_TAL10 L_TAL25 L_ENCAIS L_MODIF L_GEOMORPH L_HIST |
| Objets ponctuels | Structures secondaires Modification de l'hydrodynamisme Station de mesure Point d'information historique Points représentatifs | P_GEOM P_MODIF P_PHEC P_HIST P_REPR |

Convention de lecture :

Les noms des fichiers seront conformes à la norme DOS 8.3 (norme ISO 9660), ils comportent :

- Un préfixe de 8 caractères (6 pour le nom du fichier + 2 pour le n° du département),

- Une extension de trois caractères séparé du préfixe par un point :

Fichier <XX>.tab pour les fichiers au format MapInfo + 3 autres fichiers associés :

- Fichier <XX>.dat,

- Fichier <XX>.map,

- Fichier <XX>.id,

# 2

# DESCRIPTION DETAILLEE DES OBJETS SURFACIQUES

## 2 – 1 – LES BASSINS

### 2 – 1 – 1 -  Bassin de risques

2 – 1 – 1 – 1 -  Définition

Aire géographique correspondante à un ou plusieurs bassins versants. La référence à la Bd Carthage ne tient compte que des tronçons cartographiés dans le cadre de la représentation des zones inondables.

2 – 1 – 1 - 2 – Caractéristiques informatiques

classe :				S_RISQ

primitive géographique :	surfacique

nom informatique :		B_RISQ<XX>.xxx

2 – 1 – 1 -  3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Code_Br (caractère, 9) | Codification du bassin à risques | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Surface (entier) | Surface du bassin en Km2 | Surface |
| Z_hydro1 (caractère, 4) | Code de la zone hydrologique tel que défini dans la BdCarthage. | Code |
| Z_hydro2 (caractère, 4) | Code de la zone hydrologique tel que défini dans la BdCarthage. | Code ou -999 |
| Z_hydro3 (caractère, 4) | Code de la zone hydrologique tel que défini dans la BdCarthage. | Code ou -999 |
| Z_hydro4 (caractère, 4) | Code de la zone hydrologique tel que défini dans la BdCarthage. | Code ou -999 |
| Nom_etude (caractere, 150) | Nom de l'étude | Nom avec l'année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d’ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Validation (oui/non) | Indique si la donnée est validée | Oui/non |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 1 -  2 – Bassin versant

2 – 1 -  2 – 1 -  Définition

Aire géographique drainée par le cours d’eau considéré et ses affluents en un point précis, en ne tenant compte que des tronçons cartographiés dans le cadre de la représentation des zones inondables.

2 – 1 -  2 – 2 – Caractéristiques informatiques

classe :				S_VERSANT

primitive géographique :	surfacique

nom informatique :		B_VERS<XX>.xxx

2 – 1 -  2 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Code_Bv (caractère, 9) | Code du bassin versant | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Code_hydro1 (caractère,8) | Code du cours d’eau suivant la Bd « CARTHAGE » | Code ou -99 |
| Code_hydro2 (caractère,8) | Code du cours d’eau suivant la Bd « CARTHAGE » | Code ou -99 |
| Code_hydro3 (caractère,8) | Code du cours d’eau suivant la Bd « CARTHAGE » | Code ou -99 |
| Code_hydro4 (caractère,8) | Code du cours d’eau suivant la Bd « CARTHAGE » | Code ou -99 |
| Code_pente (caractère,2) | Type de pente | 01 : faible 02 : moyenne 03 : forte |
| Surface (entier) | Surface du bassin en Km2 | Surface |
| Coef_Ruis (caractère,2) | Coefficient de ruissellement | 01 : faible 02 : moyen 03 : fort |
| Coor_X (numérique) | Coordonnées de l’exutoire | Coordonnée X en Lambert II étendu |
| Coor_Y (numérique) | Coordonnées de l’exutoire | Coordonnée Y en Lambert II étendu |
| Nom_etude (caractere, 150) | Nom de l'étude | Nom avec l'année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d’ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Validation (oui/non) | Indique si la donnée est validée | Oui/non |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

## 2 –  2 – PLAINE ALLUVIALE FONCTIONNELLE ET ENCAISSANTS

(Données hydrogéomorphologique )

### 2 – 2 – 1 - Unités géomorphologiques

2 – 2 - 1 – 1 -  Définition

Aire limitée par la limite hydrogéomorphologique du lit majeur.

2 – 2 – 1 – 2 - Caractéristiques informatiques

Classe :			S_INON

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_INON<XX>.xxx

2 – 2 – 1 – 3 -  Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_z_inon (caractère, 25) | Type de la zone | - Lit mineur - Lit moyen - Lit majeur - Lit majeur exceptionnel - Plan d'eau naturel - Plan d'eau artificiel - Dépression pluviale |
| Code_z_inon (caractère,2) | Codification de la zone | 01 : lit mineur (zone de circulation d’écoulement) 02 : lit moyen (crue fréquente et très fréquente) 03 : lit majeur (crue rare) 04 : lit majeur exceptionnel (crue exceptionnelle) 05 : plan d’eau artificiel 06 : plan d’eau naturel 07 : dépression pluviale |
| Id_z_inon (caractère,9) | Codification de la zone | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_Commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair (en majuscules sans accent et avec "_"quand le nom est composé) |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |

### …Suite du tableau

| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair (en majuscules sans accent et avec "_"quand le nom est composé) |
| --- | --- | --- |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair (en majuscules sans accent et avec "_"quand le nom est composé) |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 2 – 2 - Zone d’inondation potentielle

2 – 2 - 2 – 1 -  Définition

Zones définies par dires d’expert

2 – 2 – 2 – 2 - Caractéristiques informatiques

Classe :                                  S_INOP

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_INOP<XX>.xxx

2 – 2 – 2 – 3 -  Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_inop (caractère, 50) | Type de la zone | Texte libre |
| Id_inop (caractère,9) | Codification de la zone | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 2 – 3 – Encaissant

2 – 2 - 3 – 1 -  Définition

Terrains constitutif à la limite de l’encaissant.

2 – 2 – 3 – 2 - Caractéristiques informatiques

Classe :			S_ENCAIS

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_ENCA<XX>.xxx

2 – 2 – 3 – 3 -  Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Id_encais (caractère,9) | Codification de la zone | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Code_encais (caractère,2) | Codification type d’encaissant | 01 : terrasse alluviale 02 : versant 03 : colluvions |
| Type_encais (caractère, 20) | Type d'encaissant | Terrasse alluviale Versant Colluvions |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 2 - 4 – Modification anthropique de l’hydrodynamisme

2 – 2 - 4 – 1 -  Définition

Eléments anthropique de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le

fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne.

2 – 2 - 4 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			S_ MODIF

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_ OANT <XX>.xxx

2 – 2 - 4 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_obst_anthro (caractère, 10) | Désignation | - remblais |
| Code_obst_anthro (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : remblais |
| Id_obst_anthro (caractère,9) | Codification de la zone représentant l’obstacle | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 2 - 5 – Modification naturelle de l’hydrodynamisme

2 – 2 - 5 – 1 -  Définition

Eléments naturels de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le

fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne.

2 – 2 - 5 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			S_ MODIF

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_ ONAT <XX>.xxx

2 – 2 - 5 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_obst_nat (caractère, 50) | Désignation | - Forêt riveraine de lit moyen et de lit majeur - Atterrissement |
| Code_obst_nat (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : Forêt riveraine de lit moyen et de lit majeur 02 : atterrissement |
| Id_obst_nat (caractère,9) | Codification de la zone représentant l’obstacle | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 2 – 2 - 6 – Structure secondaire

2 – 2 - 6 – 1 -  Définition

Eléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale.

2 – 2 - 6 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			S_ GEOMORPH

Primitive géographique :	surfacique

Nom informatique :		S_ GEOM <XX>.xxx

2 – 2 - 6 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_geomorph (caractère, 20) | Désignation | rocher affleurant |
| Code_geomorph (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : rocher affleurant |
| Id_geomorph (caractère,9) | Codification de la zone représentant la structure secondaire | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

# 3

# DESCRIPTION DETAILLEE

# DES OBJETS LINEAIRES

## 3 – 1 – DONNEES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES

### 3 – 1 – 1 - Entité hydrographique (Cours d’eau)

3 – 1 – 1 - 1  Définition

Une entité hydrographique est un cours d’eau découpé en tronçons.

3 – 1 – 1 – 2 - Caractéristiques informatiques

Classe :			L_TRONCON

Primitive géographique :	linéaire

Nom informatique :		L_HYDR<XX>.xxx

3 – 1 – 1 – 3 - Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_hydro (caractère, 30) | Elément d'une entité hydrographique | -Cours d'eau naturel ou protégé -Bras naturel ou aménagé -Voies d'eau artificielles -Ligne littorale |
| Code_hydro (caractère, 2) | Codification de l‘élément | 01 : cours d'eau naturel ou protégé 02 : bras naturel ou aménagé 03 : voies d'eau artificielles 04 : ligne littorale |
| Id_hydro (caractère,6) | Code du cours d’eau suivant la Bd « Carthage » | Code ou « -99 » |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Code_Bv (caractère, 4) | Code du bassin versant code R_hydro de Bd"Carthage") | Code de « 0001 » à « 9999 » |
| Code_B_Risq (caractère, 4) | Codification du bassin à risques de la table B_Risq<XX>xxx | Code de « 0001 » à « 9999 » |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |

### …Suite du tableau

| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| --- | --- | --- |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 – 2 – Unités géomorphologiques

3 – 1 – 2 – 1 - Définition

3 – 1 – 2 – 2 - Caractéristiques informatiques

Classe :			L_INON

Primitive géographique :	linéaire

Nom informatique :		L_INON<XX>.xxx

3 – 1 – 2– 3 - Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_z_inon (caractère, 30) | Type de la limite | - Lit mineur |
| Code_z_inon (caractère, 2) | Codification de l‘élément | 01 : Lit mineur |
| Id_z_inon (caractère,9) | Codification de la ligne représentant la limite | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 – 3 - Limite morphologique

3 – 1 - 3 – 1 -  Définition

Limite franche marquant une différence topographique.

3 – 1 - 3 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 L_MORPH

Primitive géographique :	 Linéaire

Nom informatique :		 L_MORP<XX>.xxx

3 – 1 - 3 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_structure (caractère, 10) | Indique le type de la structure | -Versant -Falaise |
| Code_structure (caractère, 2) | Codification de la désignation | 10 : versant 20 : falaise |
| Id_structure (caractère,9) | Codification de la ligne représentant la limite | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 – 4 – Talus

### 3 – 1 – 4 – 1 – Hauteur de talus

3 – 1 – 4 – 1 – 1 –   Définition

Talus représenté au 1 / 10 000

3 – 1 – 4 –1 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 L_TALUS_10

Primitive géographique :	 Linéaire

Nom informatique :		 L_TAL1<XX>.xxx

3 – 1 – 2 – 1 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_talus (caractère, 40) | Indique le type de la structure | - Talus net <1 m - Talus net (1 à 3 m) - Talus net > 3 m - Talus peu marqué - Bas de talus (pour les talus nets) |
| Code_talus (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01- Talus net <1 m 02- Talus net (1 à 3 m) 03- Talus net > 3 m 04- Talus peu marqué 05- Bas de talus |
| Id_talus (caractère,9) | Codification de la ligne représentant la limite | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |

### …Suite du tableau

| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| --- | --- | --- |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 – 4 – 2 – Talus

3 – 1 – 4 – 2 – 1 Définition

Talus représenté au 1 / 25 000

3 – 1 – 4 – 2 – 2 Caractéristiques informatiques

Classe :			 L_TALUS_25

Primitive géographique :	 Linéaire

Nom informatique :		 L_TAL2<XX>.xxx

3 – 1 – 4 – 2 – 3 Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_talus (caractère, 40) | Indique le type de la structure | -Talus net (sans indication de hauteur) -Talus peu marqué - Bas de talus (pour les talus nets) |
| Code_talus (caractère, 3) | Codification de la désignation | 01-Talus net (sans indication de hauteur) 02-Talus peu marqué 03- Bas de talus |
| Id_talus (caractère,9) | Codification de la ligne représentant la limite | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 - 4 – Limite d’encaissant

3 – 1 – 4  – 1 -  Définition

Terrains situés hors de la zone inondable du cours d’eau considéré.

3 – 1 – 4  – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			L_ENCAIS

Primitive géographique :	linéaire

Nom informatique :		L_ENCA<XX>.xxx

3 – 1 – 4  – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_encais (caractère, 35) | Limite de la plaine alluviale fonctionnelle | - Limite plaine alluviale nette - Limite plaine alluviale imprécise |
| Code_encais (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : Limite plaine alluviale nette 02 : Limite plaine alluviale imprécise |
| Id_encais (caractère,9) | Codification de la ligne représentant la limite | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 3 – 1 – 5 - Modification de l’hydrodynamisme

3 – 1 – 5 – 1 -  Définition

Eléments de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne.

3 – 1 – 5 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 L_MODIF

Primitive géographique :	 linéaire

Nom informatique :		 L_OANT<XX>.xxx

3 – 1 – 5 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_obst_anthro (caractère, 25) | Désignation | -Digues -Remblais d'infrastructure -Lit rectifié, recalibré -Front d'urbanisation -Carrières -Protection de berge |
| Code_obst_anthro (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : Digues 02 : Remblais d'infrastructure 03 : Lit rectifié, recalibré 06 : Front d'urbanisation 07 : Carrières 08 : Protection de berge |
| Id_obst_anthro (caractère,9) | Codification de la ligne représentant l’obstacle | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |

### …Suite du tableau

| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |
| --- | --- | --- |

### 3 – 1 – 6 – Structure secondaire

3 – 1 – 6 – 1 -  Définition

Eléments géomorphologiques secondaires de la plaine alluviale.

3 – 1 – 6– 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			L_ GEOMORPH

Primitive géographique :	linéaire

Nom informatique :		L_ GEOM <XX>.xxx

3 – 1 – 6 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE |  | LIBELLE EXPLICATIF |  | CONTENU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type_geomorph (caractère,75) |  | désignation |  | -Bras de décharge annexe -Axe d’écoulement en crue (peu marqué) -Axe d’écoulement d’une plaine alluviale peu marqué (affluent secondaire) -Erosion de berge -Dépression de lit majeur -Bourrelet de berge -Cône de déjection -Surcôte |  |
| Code_geomorph (caractère,2) |  | Codification de la désignation |  | 01 : Bras de décharge annexe 02 : Axe d’écoulement en crue (peu marqué) 03 : Axe d’écoulement d’une plaine alluviale peu marqué (affluent secondaire) 04 : Erosion de berge 05 : Dépression de lit majeur 06 : Bourrelet de berge 07 : Cône de déjection 08 : Surcôte |  |
| Id_geomorph (caractère,9) | Codification de la zone représentant la structure secondaire |  | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |  |  |
| Nom_commune (Caractère, 50) |  | Nom de la commune |  | Nom en clair |  |
| Nom_etude (Caractère, 150) |  | Nom de l’étude |  | Nom avec l’année de réalisation |  |
| M_ouvrage (caractère, 50) |  | Nom du Maître d'ouvrage |  | Nom en clair |  |
| Producteur (caractère, 50) |  | Nom du producteur |  | Nom en clair |  |

…Suite du tableau

| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| --- | --- | --- |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

## 3 – 2 – DONNEES HYDROLOGIQUES

### 3 – 2 – 1 – Limites d’extension de crues historiques

3 – 2 – 1 – 1 -  Définition

Limite d’extension des crues historiques.

3 – 2 – 1– 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			L_HIST

Primitive géographique :	Linéaire

Nom informatique :		L_HIST<XX>.xxx

3 – 2 – 1 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_hist (caractère,50) | Désigne le type de limite | - limite observée - limite relevée lors d’une enquête postérieure |
| Code_hist (caractère,3) | Codification du type de limite | 01 : limite observée 02 : limite relevée lors d’une enquête postérieure |
| Id_hist (caractère,9) | Codification de la ligne | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (caractère,6) | Nom de la comune | En clair |
| Date_crue (date) | Date de la crue | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Type_occurrence (caractère,20) | Désigne l’occurrence de la crue | crue décennale crue centennale crues historiques |
| Code_occurrence (caractère,2) | Codification de l’occurrence de la crue | 01 : crue décennale 02 : crue centennale 03 : crues historiques |
| Source (caractère, 200) | Source de la donnée | Nom en clair |
| Nom_étude (caractère, 50) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d’ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

# 4

# DESCRIPTION DETAILLEE

# DES OBJETS PONCTUELS

## 4 – 1 – DONNEES HYDROGEOMORPHOLOGIQUES

### 4 – 1 – 1 - Structures secondaires

4 – 1 – 1 – 1 -  Définition

Eléments géomorphologiques de la plaine alluviale fonctionnelle.

4 – 1 – 1 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 P_GEOMORPH

Primitive géographique :	 Ponctuel

Nom informatique :		 P_GEOM<XX>.xxx

4 – 1 – 1 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_geomorph (caractère, 20) | Désignation | - Point de débordement - Embâcles |
| Code_geomorph (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : Point de débordement 02 : Embâcles |
| Id_geomorph (caractère,9) | Codification du point représentant l’obstacle | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 4 – 1 - 2 – Modification de l’hydrodynamisme

4 – 1 - 2 – 1 -  Définition

Eléments de l’occupation du sol susceptibles de jouer un rôle dans le fonctionnement hydraulique de la plaine alluviale moderne.

4 – 1 - 2 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 P_MODIF

Primitive géographique :	 Ponctuel

Nom informatique :		 P_OANT<XX>.xxx

4 – 1 - 2 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_obst_anthro (caractère, 20) | Désignation | -Ouvrage d'art -Bâtiment -Station d'épuration -Captage, prise d'eau -Camping -Seuil, barrage -Epi |
| Code_obst_anthro (caractère, 2) | Codification de la désignation | 01 : Ouvrage d'art 02 : Bâtiment 03 : Station d'épuration 04 : Captage, prise d'eau 05 : Camping 07 : Seuil, barrage 08 : Epi |
| Id_obst_anthro (caractère,9) | Codification du point représentant l’obstacle | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |

### …Suite du tableau

| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |
| --- | --- | --- |

## 4 – 2 – DONNEES HYDROLOGIQUES

### 4 – 2 – 1 – Station de mesure

4 – 2 – 1 – 1 –  Définition

Localisation d’une station hydrométrique.

4 – 2 – 1 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 P_PHEC

Primitive géographique :	 Ponctuel

Nom informatique :		P_PHEC<XX>.xxx

4 – 2 – 1 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_PHEC (caractère, 10) | Déignation | - PHEC |
| Code_PHEC (caractère, 2) | Déignation | 01 - PHEC |
| Code_station (caractère, 8) | Code de la station | N° de la station |
| Active (oui/non) | Indique si la station est en activité ou non | Oui/non |
| Gestionnaire (Caractère, 50) | Nom du gestionnaire de la station | Nom en clair |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Cours_d’eau (Caractère, 50) | Nom du cours d’eau | Nom |
| Coor_X (numérique) | Coordonnée de la station | Coordonnée X en lambert II étendu |
| Coor_Y (numérique) | Coordonnée de la station | Coordonnée Y en lambert II étendu |
| Date (date) | Date de la crue | date |
| Occurrence (Caractère, 4) | Type de crue | 10 : crue décennale 100 :crue centennale Hist : crue historique |
| Débit (Caractère,5) | Indique le débit en M3/s | Débit ou 0 si non renseigné |
| Hauteur_eau_NGF (virgule fixe, largeur 4, décimales, 1) | Hauteur d’eau NGF | Hauteur ou 0,0 si non renseigné |

### …Suite du tableau

| Hauteur_eau_m (virgule fixe, largeur 4, décimales, 1) | Hauteur d’eau en mètre | Hauteur ou 0,0 si non renseigné |
| --- | --- | --- |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 4 – 2 – 2 – point d’information historique

4 – 2 – 2 – 1 -  Définition

Données historiques issue de repère, témoignage ou archive

4 – 2 – 2 – 2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 P_HIST

Primitive géographique :	 Ponctuel

Nom informatique :		P_HIST<XX>.xxx

4 – 2 – 2 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_hist (caractère,40) | Nature de l’information | - Repère de crue sur point particulier - Information issue de témoignages - Information issue d’archives |
| Code_hist (caractère,9) | Nature de l’information | 01 : Repère (plaque, inscription) de crue sur point particulier (ouvrage, autres) 02 : Information issue de témoignages 03 : Information issue d’archives |
| Id_hist (caractère,3) | Codification du point | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Date_crue (date) | Indique la date de la crue | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| Hauteur_eau_NGF (virgule fixe, largeur 4, décimales, 1) | Hauteur d’eau NGF | Valeur en m ou -99 si non renseigné |
| Hauteur_eau_m (virgule fixe, largeur 4, décimales, 1) | Hauteur d’eau en mètre | Valeur en m ou -99 si non renseigné |
| Mention textuelle (caractère,250) | Information historique qualitative sur une inondation | Mention textuelle |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |

### …Suite du tableau

| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |
| --- | --- | --- |
| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |

### 4 – 2 - 3 – Points représentatifs

4 – 2 – 3 – 1 -  Définition

Points particuliers où sont rattachés des éléments descriptifs (documents Word, photographies,…)

4 – 2 – 3 –  2 – Caractéristiques informatiques

Classe :			 P_REPERE

Primitive géographique :	 Ponctuel

Nom informatique :		 P_REPR<XX>.xxx

4 – 2 – 3 – 3 – Attributs supportés

| LIBELLE INFORMATIQUE | LIBELLE EXPLICATIF | CONTENU |
| --- | --- | --- |
| Type_de_document (caractère, 15) | Type | fiche (PHE) photo document Word document Access autres |
| Code_de_document (caractère, 2) | Codification du type de document | 01 : fiche (PHE) 02 : photo 03 : document Word 04 : document Access 05 : autres |
| Id_Pr (caractère,9) | Code du point représentatif | Code INSEE de la commune 5 caractères + «_» + n° d’ordre de l’objet |
| Nom_commune (Caractère, 50) | Nom de la commune | Nom en clair |
| Id_point (caractère,50) | Indique s’il existe des liaisons avec d’autres bases de données | Oui/non si oui préciser |
| Nom_etude (Caractère, 150) | Nom de l’étude | Nom avec l’année de réalisation |
| M_ouvrage (caractère, 50) | Nom du Maître d'ouvrage | Nom en clair |
| Producteur (caractère, 50) | Nom du producteur | Nom en clair |
| Date_prod (date) | Indique la date de production de la donnée | J_M_A ou 00/00/00 si non renseigné |

## …Suite du tableau

| Validation (oui/non) | Indique si la données est validée par un expert | Oui/non |
| --- | --- | --- |
| Echelle_validation (caractère, 8) | Indique l'échelle de validité de la donnée | -1/10 000 -1/25 000 |